Содержание

|  | Введение………………………………………………………….……... | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа………………………………………………………………….. | 3 |
| 1.1 | Положение генерального плана в системе документов территориального планирования…………………………………………………………… | 3 |
| 1.2 | Развитие планировочной структуры………………………………………………………………... | 3 |
| 1.3 | Функциональное зонирование территории……………………………………………………………… | 4 |
| 1.4 | Характеристики планируемых для размещения объектов местного значения………………………………………………………………….. | 6 |
| 1.5 | Cведения о планируемых для размещения объектах муниципального района............................................................................ | 10 |
| 2 | Cведения о планируемых для размещения объектах регионального значения………………………………………………. | 11 |
| 3 | Cведения о планируемых для размещения объектах федерального значения……………………………………………….. | 11 |
| 4 | Технико-экономические показатели………………………………… | 12 |

# Введение

Проект внесения изменений в генеральный план разработан по заданию администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области, в связи с включением в границы Комсомольского городского поселения части территории Комсомольского муниципального района.

Утвержденный генеральный план Комсомольского городского поселения был принят в 2012г. (разработчик ООО «База» г. Иваново) на расчетный срок до 2037 года.

Основными задачами разработки внесения изменений в генеральный план Комсомольского городского поселения являются:

-	проведение анализа состояния территории населенного пункта, степени сохранности исторически сложившейся планировочной структуры и элементов историко-градостроительной среды;

-	проведение анализа действующих программ и стратегий комплексного социально-экономического развития, развития культуры и туризма;

-  внесение изменений в генеральный план Комсомольского городского поселения в соответствии с перечнем предложений Администрации городского поселения.

Проект внесения изменения в генеральный план разработан ООО «База»

| Главный архитектор проекта, Директор ООО «БАЗА» Доцент кафедры архитектуры ИГАСУ Председатель правления Союза архитекторов | Постнов В.М. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Беляева Е.Г. |
| Архитектор | Авсиевич А.И. |

# 1.  Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа

1.1 Положение генерального плана в системе документов территориального планирования

Генеральный план Комсомольского городского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план городского округа является актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории округа:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

1.2 Развитие планировочной структуры

Основные решения, принятые в действующем генеральном плане городского поселения Комсомольск остаются без изменений

Основными принципиальными постулатами развития планировочной структуры города являются:

- Преемственность развития селитебных и промышленных территорий.

- Создание сети улиц и магистралей, обеспечивающих удобные пешеходные и транспортные связи жилых кварталов, территорий промпредприятий, зон кратковременного отдыха и внешних территорий города.

- Создание качественной жилой среды в кварталах не только среднеэтажной многоквартирной, но и малоэтажной усадебной застройки планировочными способами, а именно:

- путем создания специальных мест для размещения игровых и спортивных площадок для детей и взрослого населения (что соответствует инициативам правительства РФ о развитии спорта и декларациям органов власти всех уровней о повышении качества проживания семей с детьми),

- путем увеличения площади земельного участка для индивидуального строительства (во вновь проектируемых кварталах).

- Создание качественной городской среды общественных и деловых центров путем совершенствования планировочной структуры центральных районов.

- Создание планировочных условий обеспечения визуального осмотра ценных архитектурных зданий и сооружений города Комсомольск.

Проектные решения генерального плана городского поселения город Комсомольск в части развития его планировочной структуры предусматривают:

- Организацию на месте недействующей и разобранной линии узкоколейной дороги общегородской транзитной автодороги.

- Изменения планировочной структуры в районе предзаводской площади Ивановских ПГУ с организацией улицы между западной стороной промплощадки Ивановских ПГУ и кварталом пожарной части.

- Изменение красных линий застройки предзаводской площади Ивановских ПГУ.

- Развитие планировочной структуры в юго-западной части города (за линией бывшей узкоколейной железной дороги) с организацией там кварталов малоэтажной усадебной застройки.

- Расширение «тупика» ул. Пионерской в районе ее примыкания к ул. Колганова.

- Расширение продолжения ул. Пионерской (с северной стороны промплощадки Ивановских ПГУ).

- Организация дороги местного значения вдоль западной границы промплощадки Ивановских ПГУ в районе ул. 40 лет Октября.

- Резервирование территорий под усадебную и высокоплотную малоэтажную застройку.

- На перспективу – включение в состав городских земель территории садоводческого некоммерческого товарищества в северной части города.

1.3 Функциональное зонирование территории

При разработке зонирования территории городского поселения город Комсомольск последовательно проводились следующие принципы принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

-  развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий,

- преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию городских территорий.

Проектом генерального плана предусматривается следующее функциональное зонирование территории городского поселения город Комсомольск:

А) Развитие общегородской общественно-деловой зоны на существующих территориях, а также на предзаводской площади Ивановских ПГУ.

Б)  Сохранение существующего территориального расположения жилых территорий.

В)  Развитие жилых территорий индивидуального усадебного строительства в юго-западном направлении с застройкой ныне неиспользуемых резервных территорий.

Г)  Организация на территории золоотвалов Ивановской ГРЭС зоны зеленых насаждений (в основном защитного характера)

Д) Формирование рекреационных зон общегородского значения на месте бывшего парка в районе предзаводской площади Ивановских ПГУ, в районе ул Миловской, а также по берегу Ухтохмского водохранилище в северной части города.

Е)  Формирование рекреационных микрозон в составе жилых территорий для размещения микрорайонных площадок для отдыха и спорта.

Ж)  Увеличение зоны специального назначения за счет свободных территорий.

К основным территориальным зонам, выделенным в Генеральном плане городского поселения город Комсомольск, относятся:

- общественно-деловые зоны - учреждения здравоохранения и социальной защиты; учреждения среднего профессионального образования; прочие общественно-деловые зоны (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты)

- зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки – территории застройки малоэтажными многоквартирными домами (в том числе таун-хаузами) с объектами необходимой социальной инфраструктуры повседневного обслуживания (школы, детские сады и мелкие объекты бытового обслуживания)

- зоны усадебной жилой застройки - зоны застройки индивидуальными жилыми домами с объектами необходимой социальной инфраструктуры повседневного обслуживания (школы, детские сады и мелкие объект бытового обслуживания)

- производственные и коммунальные зоны – зоны размещения промышленных и коммунальных предприятий (в том числе свалки и полигона ТБО),

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зоны размещения инженерных и транспортных объектов (ЛЭП, автомобильных и железных дорог, АЗС, трубопроводов)

- рекреационные зоны - городские парки, скверы, сады, бульвары, зоны отдыха, спортивные комплексы и сооружения;

- зоны зеленых насаждений - городские леса, луга, кустарники, пыле- и шумозащитные насаждения

- зоны специального назначения – кладбища

- зона перспективного градостроительного развития – незастроенные резервные территории

Зоны с особыми условиями использования территорий:

Водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ "Положение об охранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах" №900 (2001 г.)».

Зоны санитарной охраны устанавливаются в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах данных зон осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

## Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Устанавливаются следующие зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Памятники архитектуры остаются на расчетный срок неприкосновенными

Проектом внесения изменений в генеральный план Комсомольского городского поселения внесены изменения в части корректировки границ городского округа в связи с присоединением части территории Комсомольского муниципального района.

Присоединяемые территории с кадастровым номером 37:08:000000:66 в западной части городского поселения включает в себя зону общественно-деловой активности.

Присоединяемые территории с кадастровым номером 37:08:011410:101 в западной части городского поселения включает в себя зону специального назначения.

1.4 Характеристики планируемых для размещения объектов местного значения

| Наименование объекта | Площадь строительства | Последовательность выполнения мероприятий (поэтапно) |
| --- | --- | --- |
| Жилая застройка |  |  |
| Жилой многоквартирный дом в районе улицы Свердлова | 2 тыс. кв.м. | 1 очередь |
| Жилой многоквартирный дом на пересечении улиц Чкалова и Первомайская | 4 тыс. кв.м. | 1 очередь |
| Жилые многоквартирные дома по ул.Чайковского | 4 тыс. кв.м. | 2 очередь |
| Жилые многоквартирные дома в районе улицы 40 лет Октября | 4 тыс.кв.м. | 2 очередь |
| Жилые индивидуальные дома в кварталах юго-западной части города | 6 тыс.кв.м | 1 очередь |
|  | 6 тыс.кв.м. | 2 очередь |
|  | 3 тыс.кв.м. | перспектива |
| Объекты соцкультбыта |  |  |
| Детский сад в по ул. Чайковского | 1 тыс.кв.м. | 1 очередь |
| Спортивный центр закрытого типа (Дворец спорта) на предзаводской площади Ивановских ПГУ | 6 тыс. кв.м. | 1, 2 очередь |
| Торгово-развлекательный комплекс на предзаводской площади Ивановских ПГУ | 20 тыс.кв.м. | 1, 2 очередь, перспектива |
| Реконструкция железнодорожного вокзала под спортивный объект | 0,4 тыс.кв.м. | 2 очередь |
| Детский городок на ул. Миловская | 1 га | 1 очередь |
| Обустройство парка в районе предзаводской площади Ивановских ПГУ | 3 га | 2 очередь |
| Пляж на Ухтохмском водохранилище | 1 тыс.кв.м. | 1 очередь |
| Объекты коммунального хозяйства |  |  |
| Гаражи коммунальных организаций на новых коммунальных территориях взамен сносимых для торгово-развлекательного комплекса | 0,6 тыс.кв.м. | 1 очередь |
| Расширение кладбища | 4 га | 1 очередь |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| Железнодорожная платформа на продолжении ул. Пионерской | 0,2 тыс.кв.м. | 1 очередь |
| Автостанция в составе торгово-развлекательного комплекса | 0,2 тыс.кв.м. | 2 очередь |
| Автодороги общегородского значения |  |  |
| Автодорога на продолжении ул. Пионерской | 3 тыс. кв.м | 1 очередь |
| Дорога в южной части восточной промзоны | 5 тыс.кв.м. | 1 очередь |
| Автодорога по новой улице западнее промплощадки Ивановских ПГУ, предзаводская площадь | 4 тыс.кв.м. | 2 очередь |
| Транзитная дорога на месте бывшей узкоколейной железной дороги | 20 тыс.кв.м. | 2 очередь, перспектива |
| Автодороги местного значения |  |  |
| Местные дороги в кварталах новой усадебной застройки застройки в юго-западной части города | 4 тыс.кв.м. | 1 очередь |
|  | 4 тыс.кв.м | 2 очередь |
|  | 2 тыс.кв.м. | перспектива |
| Местная дорога вдоль западной границы промплощадки Ивановских ПГУ в районе ул. 40 лет Октября | 3 тыс.кв.м. | 2 очередь |

Объекты жилищного строительства

Жилой дом по ул. Свердлова.

Участок располагается в северной части города.

Строительство нового многоквартирного дома предусматривается в качестве точечной застройки. Участок застройки – между проектируемым детским садом и ул. Свердлова.

Площадь участка ориентировочно 0,4 га.

На данной территории возможно строительство одного 3-4-х этажного жилого дома.

Технические показатели застройки:

- Общая площадь             – около 2000 кв.м

- Площадь застройки       - 600-700  кв.м

Основные въезды на участок будут осуществляться с улицы Свердлова.

Жилой многоквартирный дом на пересечении улиц Чкалова и Первомайская

Участок располагается в центральной части города.

Строительство нового многоквартирного дома предусматривается в качестве точечной застройки. Участок застройки – угол южной стороны ул. Чкалова и восточной стороны ул. Первомайская.

Площадь участка ориентировочно 0,5 га.

На данной территории возможно строительство одного 3-4-х этажного жилого дома.

Технические показатели застройки:

- Общая площадь             – около 4000 кв.м

- Площадь застройки       - 1200-1400  кв.м

Основные въезды на участок будут осуществляться с улицы Первомайской.

Жилые дома по улице Чайковского

Строительство новых многоквартирных домов предусматривается в качестве точечной застройки. Участки расположены в северной части города. Представляют собой свободные участки между существующими жилыми домами и гаражами.

Площадь участков ориентировочно 0,6 га.

На их территории возможно строительство двух 3-4-х этажных жилых домов.

Технические показатели застройки:

- Общая площадь             – около 4000 кв.м

- Площадь застройки       - 1200-1400  кв.м

Основные въезды на участок будут осуществляться с улицы Чайковского.

Жилые многоквартирные дома в районе ул. 40 лет Октября.

Строительство новых многоквартирных домов предусматривается в качестве точечной застройки. Участки расположены в южной части города. Представляют собой свободные участки между существующими жилыми домами и автодорогой по ул. 40 лет Октября, юго-западнее домов № 2 и 8А, а также напротив дома №22 перед детским садом.

Площадь участков ориентировочно 0,6 га.

На их территории возможно строительство трех 3-4-х этажных жилых домов.

Технические показатели застройки:

- Общая площадь             – около 4000 кв.м

- Площадь застройки       - 1200-1400  кв.м

Основные въезды на участок будут осуществляться с улицы 40 лет Октября.

Кварталы малоэтажного строительства

Массив кварталов малоэтажного индивидуального строительства в юго-западной части города.

Возможно размещение 150 жилых индивидуальных домов

Общая площадь, отводимая под жилой район – 19 га, из них площадь, непосредственно земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для строительства, -- 12 га.

Застройка предусмотрена на долгосрочную перспективу с разбивкой на 2 очереди:

1 очередь – 5-10 лет: территория, ограниченная линией бывшей узкоколейной дороги и линией ЛЭП 10 кВ,

2 очередь – 10-25 лет: территория к югу от ЛЭП 10 кВ,

перспектива (за пределами генерального плана): территории западнее и восточнее сложившейся в предыдущих очередях строительства застройки.

Объекты учебно-образовательного назначения.

Детские дошкольные учреждения.

Предусматривается строительство одного детского дошкольного учреждения на 140 мест по ул. Чайковского. На 2012 год разработана проектно-сметная документация.

Срок строительства – 1 очередь реализации генерального плана города (2013-2023 гг.).

Объекты культурно-досугового назначения

Детский городок.

Многофункциональный сквер с открытыми детскими площадками, небольшими спортивными открытыми сооружениями (стадион, каток, корты и т.п.).

Ул. Миловская

Срок строительства – 1 очередь реализации генерального плана (2013-2022 гг.)

Городской пляж на Ухтохмском водохранилище

Прибрежная территория в северной части водохранилища за территорией садоводческого товарищества и восточнее ул.Зайцева

Общая площадь пляжа – 1 тыс.кв.м.

Срок строительства – 1 очередь реализации генерального плана (2013-2022 гг.)

Реконструкция железнодорожного вокзала под спортивный объект

Реконструкция здания под монофункциональный спортивный объект (например, детский бассейн или спортивный зал)

Срок строительства – 2-я очередь реализации генерального плана (2023-2037 гг.)

Обустройство парка в районе предзаводской площади Ивановских ПГУ

Обустройство технических аттракционов и детских игровых и спортивных площадок.

Зеленые насаждения в районе предзаводской площади Ивановских ПГУ (бывший парк).

Срок строительства – 2 очередь реализации генерального плана (2022-2037 гг.)

Объекты торгово-бытового обслуживания

Торгово-развлекательный комплекс на предзаводской площади Ивановских ПГУ.

Комплекс, включающий магазины предпринимателей города, торговых сетей, крытый рынок, кафе, боулинг, бильярдный клуб, гостиницу, автостанцию.

Квартал, ограниченный улицами Комсомольской, Советской и новой улицей вдоль западной границы промплощадки Ивановских ПГУ № 1.

Площадь застройки – ориентировочно 10 тыс.кв.м.

Общая площадь комплекса – 20 тыс.кв.м.

Целесообразно создание проекта планировочно- и  композиционно- единого комплекса, рассчитанного на его строительство по очередям, с обеспечением возможности строительства разных очередей разными инвесторами.

Комплекс строится на основе муниципально-частного партнерства.

Срок строительства – в пределах 1 и 2 очередей реализации генерального плана города (2013-2037 гг.)

Отдельные объекты торгово-бытового обслуживания

Монофункциональные объекты предпринимателей города.

Кварталы малоэтажного строительства.

Срок строительства – в пределах 1 и 2 очередей реализации генерального плана города (2012-2037 гг.)

Объекты транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт.

Железнодорожная платформа.

Открытая платформа с легким навесом от осадков.

Общая площадь - 200 кв.м.

Пересечение ул. Пионерской и железнодорожных путей.

Срок строительства – 1 очередь реализации генерального плана (2013-2022 гг.)

Объекты инженерной инфраструктуры

Расширение кладбища

Территория, примыкающая к территории современного кладбища с северной стороны.

Срок строительства – 1 очередь реализации генерального плана (2013-2022 гг.)

Гаражи коммунальных организаций на новых коммунальных территориях взамен сносимых для торгово-развлекательного комплекса

Гаражи из быстровозводимых конструкций на свободных территориях, отведенных для промышленно-коммунального строительства.

Срок строительства – 1 очередь реализации генерального плана (2013-2022 гг.)

1.5 Cведения о планируемых для размещения объектах муниципального района

Объекты культурно-досугового назначения

Спортивный центр закрытого типа на предзаводской площади Ивановских ПГУ (Дворец спорта)

Многофункциональный комплекс с бассейном, тренажерными залами и залом баскетбола, SPA-салоном, теннисным кортом для сотрудников Ивановских ПГУ, жителей и гостей города, населения близлежащих населенных пунктов. В состав комплекса могут войти крытые трибуны для существующего стадиона.

Площадь застройки – 4 тыс.кв.м.

Общая площадь – 6 тыс.кв.м.

Срок строительства – в пределах 1 и 2 очередей реализации генерального плана города (2013-2037 гг.)

Футбольное поле с искусственным покрытием

Футбольное поле на месте существующего стадиона в районе предзаводской площади Ивановских ПГУ.

Площадь – 1000 кв.м.

Срок строительства – в пределах 1 и 2 очередей реализации генерального плана города (2013-2037 гг.)

Объекты транспортной инфраструктуры

Автостанция в составе торгово-развлекательного комплекса

Общая площадь – 200 кв.м.

Квартал, ограниченный улицами Комсомольской, Советской и новой улицей вдоль западной границы промплощадки Ивановских ПГУ № 1.

Срок строительства – 2-я очередь реализации генерального плана (2023-2037 гг.)

Автозаправочная станция

Автозаправочная станция на 4 поста

Общая площадь – 100 кв.м.

Площадь земельного участка – 0,5 га

Квартал в районе пер. Луговой.

Станции технического обслуживания

2 СТОА по 5 постов каждая

Общая площадь – 400 кв.м

Площади земельных участков – по 0,3 га каждый

Предполагаемые места строительства – в пределах существующих и проектируемых производственно-коммунальных зон

2. Cведения о планируемых для размещения объектах регионального значения

Объекты здравоохранения.

Строительство новых объектов здравоохранения не предусматривается

Строительство станции обезжелезивания

Строительство 2 новых разведочно-эксплуатационных скважин, насосной станции и фильтрационных сооружений для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Реконструкция существующих и строительство новых водозаборных сооружений, в том числе при размещении объектов капитального строительства местного и районного значений

Строительство очистных сооружений

Газификация частного сектора

3. Cведения о планируемых для размещения объектах федерального значения

размещения объектов федерального уровня не предусматривается

- Технико-экономические показатели

| Показатели | Единицы изме-рения | Существующее положение | Проектное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |
| Общая площадь муниципального образования | га | 646 | 652,88 |
| Общественно-деловые зоны | Га | 16,20 | 70,66 |
|  | % | 2,51 | 10,82 |
| Зоны многоэтажной жилой застройки | Га | 64,29 | 187,97 |
|  | % | 9,95 | 29,1 |
| Зоны усадебной жилой застройки | Га | 160,89 | 18,84 |
|  | % | 24,91 | 2,92 |
| Производственно-коммунальные зоны | Га | 81,12 | 72,76 |
|  | % | 12,56 | 11,26 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Га | 59,12 | 57,6 |
|  | % | 9,15 | 8,95 |
| Рекреационные зоны | Га | 3,62 | 13,22 |
|  | % | 0,56 | 2,05 |
| Зона зеленых насаждений | Га | 43,39 | 83,64 |
|  | % | 6,72 | 12,95 |
| Зоны специального назначения | Га | 6,81 | 8,81 |
|  | % | 1,2 | 1,35 |
| Зона перспективного градостроительного развития | Га | 34,89 | 9,42 |
|  | % | 5,4 | 1,46 |
| Зона водных объектов | Га | 130,82 | 130,82 |
|  | % | 20,25 | 20,25 |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |
| Общий объем жилищного фонда, в том числе: | кв.м. | 225190,47 | 247604,26 |
| Многоэтажная застройка | кв.м. | 64292,48 | 65631,44 |
| Малоэтажная застройка с индивидуальными участками | кв.м. | 160897,99 | 181972,82 |
| 3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| Школы общеобразовательные | кол-во | 4 | 4 |
| ДДУ | кол-во | 4 | 5 |
| 4. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| Протяженность дорог общегородского значения | км | 34,502 | 44,996 |
| Протяженность дорог местного значения | км | 43,301 | 43,301 |